# Algorithmes de Clustering dans les Réseaux de Capteurs Sans Fil (RCSF)

Comparatif des principaux algorithmes de clustering

## Tableau comparatif

| Algorithme | Type | Sélection du CH | Réseau | Complexité | Points forts | Limites |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEACH | Distribué, probabiliste | Aléatoire (seuil probabiliste) | Homogène | Faible | Simple, pionnier, rotation des CH | Ne garantit pas une bonne répartition, ignore l'énergie résiduelle |
| LEACH-C | Centralisé | Station de base (algo optimal) | Homogène | Moyenne | Meilleure répartition des CH | Nécessite position GPS + surcharge de communication |
| HEED | Distribué, hybride | Basé énergie résiduelle + coût intra-cluster | Homogène/Hétérogène | Moyenne | Meilleure distribution spatiale que LEACH | Convergence plus lente, plusieurs itérations |
| TEEN | Réactif | Hiérarchique (comme LEACH) | Homogène | Faible-Moyenne | Très économe en énergie (transmission sur événement) | Inadapté aux applications nécessitant des rapports périodiques |
| APTEEN | Hybride (réactif+proactif) | Hiérarchique | Homogène | Moyenne | Combine avantages TEEN + périodique | Plus complexe, consommation intermédiaire |
| SEP | Distribué, probabiliste | Probabilité pondérée par énergie initiale | Hétérogène (2 niveaux) | Faible-Moyenne | Prolonge la stabilité pour réseaux hétérogènes | Limité à 2 niveaux d'énergie |
| DEEC | Distribué, probabiliste | Probabilité ∝ énergie résiduelle/moyenne | Hétérogène (multi-niveaux) | Moyenne | S'adapte à plusieurs niveaux d'énergie | Nécessite estimation de l'énergie moyenne du réseau |
| PEGASIS | Chaîne (non-clustering) | N/A (chaîne de proches voisins) | Homogène | Faible | Très économe (1 seul nœud transmet à la BS) | Latence élevée, point de défaillance unique |
| PSO-clustering | Méta-heuristique | Optimisation par essaim particulaire | Les deux | Élevée | Solutions quasi-optimales | Coût de calcul élevé, moins adapté au temps réel |
| CHEF | Logique floue | Fuzzy (énergie + distance) | Homogène/Hétérogène | Moyenne-Élevée | Décision plus fine que LEACH | Complexité de mise en œuvre |
| EEUC | Distribué, clustering inégal | Basé sur zones (tailles de cluster variables) | Homogène | Moyenne | Résout le problème du 'hot spot' près de la BS | Configuration plus complexe |

## Critères clés à retenir

- Consommation d'énergie : LEACH < HEED < DEEC/SEP (pour hétérogène) < PSO/CHEF (précision mais coût calcul)

- Durée de vie du réseau : DEEC et SEP performent mieux en hétérogène ; HEED performe mieux en homogène que LEACH

- Scalabilité : PEGASIS et les approches par chaîne s'essoufflent sur de grands réseaux (latence) ; le clustering hiérarchique (HEED, DEEC) scale mieux

Note : PEGASIS n'est pas un algorithme de clustering à proprement parler, mais un algorithme basé sur une chaîne (chain-based), souvent comparé à LEACH comme alternative au clustering.

Les simulateurs dans les réseaux de capteurs sans fil (RCSF) sont des outils logiciels essentiels pour concevoir, tester et évaluer des protocoles de communication et de routage avant un déploiement réel souvent coûteux ou difficile.

Les simulateurs à utiliser sont : OMNET*, NS3, TOSSIM, WSnet

Rôle et importance des simulateurs

- Évaluation des performances : Mesurer le taux de livraison des paquets, la latence et la consommation d'énergie.

- Tests à grande échelle : Simuler des centaines ou des milliers de nœuds sans contrainte matérielle.

- Optimisation énergétique : Valider les stratégies d'économie d'énergie face à des batteries non remplaçables

Objectif : Chaque étudiant devra implémenter (ou configurer) un algorithme de clustering dans un simulateur afin de valider les promesses théoriques du tableau comparatif.

### Consignes :

- Chaque étudiant tire au sort (ou choisit) UN algorithme parmi la liste (LEACH, HEED, DEEC, SEP, etc.) et UN simulateur (NS3, OMNeT++, TOSSIM).

### Scénario imposé pour tous :

  - 100 nœuds déployés aléatoirement sur une surface de 200x200m.

  - 1 Station de base située en (100, 250).

  - Énergie initiale : 0.5 Joules (sauf pour SEP/DEEC où vous introduirez 20% de nœuds "avancés" à 1 Joule).

  - Durée de simulation : 1000 rounds.

### Métriques obligatoires à extraire (les 3 points de votre énoncé) :

  - Énergie : Tracer la courbe de l'énergie résiduelle totale du réseau au cours du temps.

  - Passage à l'échelle : Relancer la simu avec 50, 100, puis 300 nœuds et mesurer le temps de convergence (ou le temps de setup des clusters).

  - Taux de livraison : Nombre de paquets reçus par la BS / Nombre de paquets émis par les capteurs.

- Rendu final : Un rapport de 4 pages max comprenant :

  - Les courbes de vos métriques.

  - Une critique de votre simulateur (était-il facile d'y implémenter votre algo ? La couche radio est-elle réaliste ?).

  - Comparaison croisée : En fin de séance, les étudiants ayant choisi LEACH comparent leurs courbes avec celles des étudiants ayant choisi DEEC. Expliquez l'écart.

- Conseils pour l'encadrement (À donner aux étudiants)

  - Attention à TOSSIM : Il est génial pour l'IoT basse consommation (TinyOS), mais il est très limité pour le passage à l'échelle (300 nœuds) et ne gère pas bien les modèles radio complexes. Justifier vos choix.

  - OMNeT++ (avec le framework MiXiM ou INET) : C'est le plus visuel et le plus simple pour sortir des graphes rapidement. Idéal pour les débutants en simulation.

  - NS3 : C'est le plus réaliste (réseau, files d'attente, PHY), mais le plus dur à coder. Réservez aux étudiants à l'aise en C++.

  - LEACH est un "piège" : prouver cette limite par la simulation.

NB :

- Pas plus de quatre étudiants par option sur un thème et aussi pas plus de 6 sur un simulateur

- Pour homogénéiser les résultats, vous utiliserez le modèle radio de premier ordre (First Order Radio Model) avec Eelec=50 nJ/bit, ϵfs=10 pJ/bit/m² et ϵmp=0.0013 nJ/bit/m⁴. Si votre simulateur ne permet pas de paramétrer ces valeurs exactes, justifiez les valeurs par défaut utilisées.

- Le taux de livraison concerne uniquement les paquets de données (data packets) envoyés par les Capteurs vers le Cluster Head, puis vers la Station de Base. Les paquets de contrôle (pour l'élection des CH) ne sont pas comptés dans ce ratio

- Pour le passage à l'échelle, mesurez le temps de setup (durée simulée en secondes pour que tous les clusters soient formés) OU le nombre de messages échangés durant la phase de clustering si votre simulateur ne permet pas de chronométrer facilement